|  | COMUNE DI {comuneMaiuscolo} PROVINCIA DI {provinciaMaiuscolo} {operaMaiuscolo} Cantiere {denominazione} |
| --- | --- |
| Datore di lavoro {datoreLavoro} RSPP {rspp} Medico Competente {medicoCompetente} RLS {#rls} {.} {/rls} |  |

| FASE DI REALIZZAZIONE DELL’OPERA |  | Elaborato | Scala |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | / | / |

| Oggetto: Documento di valutazione del rischio di esposizione dei lavoratori ai fumi di saldatura (rischio chimico) (D.lgs. 81/08 e s.m.i. – Titolo IX, capo I) |  |  |  | Integrazione | {integrazioneTesto} |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Periodo di riferimento: {periodoRiferimento} |  |  |  | Data | {dataEmissioneTesto} |
|  | ELABORATO DA/PROGETTISTA: {studioDescrizione} | Gruppo di lavoro {#gruppoLavoro} {.} {/gruppoLavoro} |  | Redatto | {redatto} |
|  |  |  |  | Verificato | {verificato} |
|  |  |  |  | Approvato | {approvato} |

| REV. | DATA | DESCRIZIONE | COLLABORAZ. | REDATTO | VERIFICATO | APPROVATO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| {#revisioniCopertina}{rev} | {data} | {descrizione} | {collaborazione} | {redatto} | {verificato} | {approvato}{/revisioniCopertina} |  |
| FILE NAME: {nomeFile} |  |  |  |  |  |  |  |

Indice

1	Introduzione	1

2	Metodologia	15

2.1	Acquisizione dei dati	16

2.2	Campionamento	16

2.2.1	Strumentazione utilizzata per il campionamento e le analisi	17

2.3	Elaborazione dati	18

2.3.1	Stima e classificazione del rischio per ambiente di lavoro	18

2.3.2	Stima dell’esposizione di lavoratori per mansione	21

3	Acquisizione dati	22

3.1	Descrizione ambiente di lavoro	22

3.2	Aspetti organizzativi e cicli lavorativi	22

3.3	Mansioni	22

3.4	Dati identificativi del medico competente	23

3.5	Dati identificativi del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione	23

3.6	Dati identificativi dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza	23

3.7	Misure preventive adottate	24

4	Elaborazione dei dati	26

4.1	Stima e classificazione del rischio per ambiente di lavoro	26

4.2	Stima dell’esposizione dei lavoratori per mansione	28

5	Conclusioni	29

5.1	Classificazione del rischio per ambiente di lavoro	29

5.2	Esposizione dei lavoratori per mansione	33

6	Piano di contenimento dei rischi	34

Indice delle revisioni e delle integrazioni	36

ALLEGATO 1 – Tabelle dei livelli di esposizione per mansione

ALLEGATO 2 – Rapporti di prova (vedere i file in allegato)

ALLEGATO 3 – Elenco dei lavoratori per mansione (a cura dell’impresa)

# Introduzione

{#intro}

{.}

{/intro}

La valutazione riguarda, in particolare, i saldatori che, all’interno dell’officina, possono effettuare saldature con elettrodo o con filo ed i meccanici che, lavorando prevalentemente in officina, possono essere esposti ai fumi di saldatura pur non effettuando direttamente la lavorazione.

Sono esclusi da questa trattazione eventuali inquinanti chimici non riconducibili all’attività di saldatura e che, se presenti, saranno valutati separatamente.

Per l’elaborazione del documento si eseguono le seguenti valutazioni:

- stima e classificazione del rischio per l’ambiente di lavoro durante l’attività di saldatura.

- stima dell’esposizione dei saldatori alle polveri, ai metalli e ai gas presenti nei fumi di saldatura, in relazione ai limiti TLV-TWA.

In base agli effetti sugli individui dei parametri in oggetto (fumi di saldatura), alle sorgenti che li producono, all’ambiente di lavoro e ai cicli di produzione, si considera necessaria una valutazione del rischio tramite rilievi strumentali mirati.

Le misure e le analisi vengono effettuate dalla {studioEsecutore}.

Lo studio ha validità relativamente alle attività riscontrate al momento dell’indagine; eventuali modifiche successive, relative all’organizzazione del lavoro, ai metodi ed agli strumenti di saldatura utilizzati saranno opportunamente valutati ed oggetto di successive integrazioni.

I risultati del presente documento e i metodi di valutazione verranno visionati dal Medico Competente e dal Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.

Fumi di saldatura

Per fumo di saldatura si intende una complessa miscela di particelle aerodisperse composta da numerosi componenti chimici, inorganici e organici, che si libera durante la fase di riscaldamento e fusione del pezzo da saldare.

La composizione e le concentrazioni dei relativi agenti chimici presenti nel fumo sono strettamente dipendenti dal materiale che si salda, dalla natura dell’elettrodo e da eventuali sostanze che ricoprono il pezzo da saldare.

Nei processi di trasformazione termica si possono liberare sostanze allo stato gassoso quali ossidi di azoto, monossido di carbonio e anidride carbonica, ma il rischio più rilevante connesso ai fumi di saldatura è rappresentato dalla presenza, nei fumi stessi, di metalli allo stato di vapore o di particolato.

L’emissione di metalli è da ricondurre principalmente al metallo base su cui viene effettuata la saldatura ed al materiale di apporto utilizzato per la saldatura.

Sono di seguito riportate le caratteristiche degli agenti inquinanti che possono essere presenti nei fumi di saldatura, individuati sulla base delle schede di sicurezza dei materiali utilizzati fornite dalla direzione di cantiere.

POLVERI

Le polveri qui analizzate sono le polveri in frazione inalabile e respirabile che si formano durante l’esecuzione delle saldature. Le polveri avranno dunque la composizione dei prodotti utilizzati per le saldature e dei pezzi che vengono saldati.

Forma

La forma in cui si presentano le polveri è solida e con particelle generalmente non fibrose.

Le polveri in frazione inalabile sono quelle con diametro aerodinamico delle particelle inferiore a 10 µm (punto di taglio mediano del campionatore particellare).

Le polveri in frazione respirabile sono invece quelle con diametro aerodinamico delle particelle inferiore a 3.5 µm.

Diffusione nel luogo di lavoro

Le polveri si diffondono nell’ambiente di lavoro (officina) principalmente in relazione alla ventilazione e all’umidità.

Assorbimento/esposizione

L’assorbimento avviene attraverso il sistema respiratorio.

Le polveri qui analizzate sono quelle identificate dall’ACGIH come PNOC.

Le polveri in frazione inalabile sono in grado di penetrare nell’organismo fermandosi nel tratto superiore dell’apparato respiratorio (dal naso alla laringe) e possono essere causa di irritazione di naso e gola.

Le polveri in frazione respirabile sono invece in grado di penetrare negli alveoli e per quanto non possano causare fibrosi o effetti sistemici, non possono tuttavia essere considerate biologicamente inerti in quanto possono ridurre la mobilità dei macrofagi alveolari e, ad alte concentrazioni, possono essere causa di protinosi alveolare.

Il rischio di esposizione a polveri diventa molto elevato quando in esse sono presenti metalli come quelli analizzati nei paragrafi successivi.

I limiti di esposizione considerati sono:

TLV-TWA – 10 mg/mc (ACGIH 2019) per le polveri in frazione inalabile.

TLV-TWA – 3 mg/mc (ACGIH 2019) per le polveri in frazione respirabile.

OSSIDI DI FERRO (Fe2O3)

Il ferro, contenuto nel filo per le saldature, negli elettrodi e negli stessi pezzi da saldare, può sprigionarsi ed essere presente nei fumi di saldatura ai quali gli operatori sono esposti.

Forma

La forma in cui si presenta solitamente l’elemento ferro durante una saldatura è solida (polvere o cristalli) e costituisce una parte della frazione respirabile dei fumi di saldatura. Solitamente la forma chimica del ferro presente nei fumi di saldatura è l’ossido.

Diffusione nel luogo di lavoro

Le polveri in cui sono contenuti gli ossidi di ferro si diffondono nell’ambiente di lavoro principalmente in relazione al regime di ventilazione e all’umidità.

Assorbimento/esposizione

Gli ossidi di ferro, assorbiti dall’operatore per via respiratoria, possono causare, per esposizioni di breve termine, irritazione delle vie respiratorie e arrossamento degli occhi.

Esposizioni ripetute e di più lunga durata possono danneggiare i polmoni causando siderosi (accumulo patologico di ferro) le cui conseguenze possono andare da quadri iniziali di bronchite cronica a quadri tardivi di enfisema polmonare. Poiché la polvere che entra nei polmoni non può essere distrutta né rimossa dal corpo, vi rimane, provocando infiammazione e cicatrizzazione (fibrosi). Gli effetti sono simili a quelli prodotti a lungo termine dal fumo di tabacco. L’accumulo di ferro nei polmoni può causare l’affanno; ma nei casi più gravi l'enfisema e l'arresto cardiaco. Per effetto del ferro si possono riscontrare anomalie del parenchima (piccole o grandi opacità) anomalie pleuriche o anomalie aggiuntive (inspessimenti o calcificazioni.

I limiti di esposizione considerati per gli ossidi di ferro sono:

TLV-TWA – 5 mg/mc (ACGIH 2019) in frazione respirabile.

MANGANESE (Mn)

Il manganese, presente sia nel filo sia negli elettrodi utilizzati nelle saldature all’interno dell’officina, può sprigionarsi ed essere presente nei fumi di saldatura ai quali gli operatori sono esposti.

Forma

Il manganese durante la saldatura si sprigiona come vapore metallico, che si raffredda e si ossida nei fumi di saldatura, venendo a costituire una parte delle polveri prodotte.

Diffusione nel luogo di lavoro

I fumi in cui può essere contenuto il manganese si diffondono nell’ambiente di lavoro dell’officina principalmente in relazione alla ventilazione e all’umidità.

Assorbimento/esposizione

Il manganese, assorbito dall’operatore per via respiratoria, può danneggiare i polmoni ed avere effetti sul sistema nervoso centrale con effetti simili, in caso di esposizioni prolungate, al morbo di Parkinson.

I limiti di esposizione considerati sono:

TLV-TWA – 0.2 mg/mc (XXXVIII del D. Leg.vo 81/2008) in frazione inalabile.

TLV-TWA – 0.05 mg/mc (XXXVIII del D. Leg.vo 81/2008) in frazione respirabile.

SILICE (Quarzo) (SiO2)

La silice (di quarzo), presente negli elettrodi e nel filo utilizzati nelle saldature all’interno dell’officina, può sprigionarsi ed essere presente nei fumi di saldatura ai quali gli operatori sono esposti.

Forma

La forma in cui si presenta solitamente la silice (quarzo) durante una saldatura è solida (polvere o cristalli) e costituisce una parte della frazione respirabile dei fumi di saldatura.

Diffusione nel luogo di lavoro

Le polveri, in cui è contenuta silice cristallina (quarzo), si diffondono nell’ambiente di lavoro principalmente in relazione al regime di ventilazione e all’umidità.

Assorbimento/esposizione

L’assorbimento della silice (quarzo) avviene attraverso il sistema respiratorio.

La silice libera cristallina (SiO2) è stata inserita dalla normativa europea e italiana tra gli agenti cancerogeni.

La classificazione della silice cristallina (quarzo-α), nella categoria dei cancerogeni, si basa in modo particolare sull’evidente aumento delle neoplasie polmonari in relazione all’intensità e alla durata dell’esposizione di soggetti già affetti da silicosi.

La silice eventualmente presente allo stato amorfo è esclusa dalla presente trattazione in quanto non esistono dati sulla sua eventuale cancerogenicità.

I limiti di esposizione considerati per il quarzo sono:

TLV-TWA – 0.1 mg/mc (allegato XLIII D.Lgs 81/08) in frazione respirabile.

RAME (Cu)

Il rame, presente nell’elettrodo utilizzato nelle saldature all’interno dell’officina, può sprigionarsi ed essere presente nei fumi di saldatura ai quali gli operatori sono esposti.

Forma

La forma in cui si presenta solitamente l’ossido di rame durante la saldatura è solida, pulverulenta e costituisce una parte della frazione inalabile delle polveri che si producono durante la saldatura.

Diffusione nel luogo di lavoro

I fumi in cui può essere contenuto l’ossido di rame si diffondono nell’ambiente di lavoro principalmente in relazione alla ventilazione e all’umidità.

Assorbimento/esposizione

La polvere di rame, assorbita dall’operatore per via respiratoria, può causare irritazione delle mucose tosse e difficoltà respiratorie; l’inalazione di grandi quantità di vapori metallici può provocare febbre.

I limiti di esposizione considerati sono:

TLV-TWA – 1 mg/mc (ACGIH 2019) in polveri.

TLV-TWA – 0.2 mg/mc (ACGIH 2019) in fumi.

GAS

Vengono di seguito riportate le caratteristiche chimico-fisiche generali dei principali gas che possono essere presenti nei fumi di saldatura.

Tra le sostanze sotto riportate non esistono documentati effetti additivi.

Monossido di Carbonio (CO)

Questo gas deriva dall’ossidazione incompleta del carbonio e si sviluppa in quantità più o meno variabili durante tutte le combustioni.

Il monossido di carbonio è esplosivo tra il 12.5 e il 74% del volume.

Forma

La forma in cui si presenta il monossido di carbonio è gassosa.

Tale gas incolore ed inodore è poco solubile in acqua.

Diffusione nel luogo di lavoro

La sua densità relativa all’aria è di 0,967 quindi più leggero dell’aria; tale differenza è minima quindi si considera che questo gas si possa distribuire nell’ambiente di lavoro in modo irregolare.

Assorbimento/esposizione

L’assorbimento avviene attraverso il sistema respiratorio.

È una sostanza pericolosa per la salute perché combinandosi con l’emoglobina del sangue si sostituisce all’ossigeno e di conseguenza impedisce la normale ossidazione dei tessuti; il monossido di carbonio viene quindi definito come un “asfissiante chimico”. Il CO agisce anche sul sistema nervoso centrale e sul sistema riproduttivo. Elevate concentrazioni in funzione del tempo possono avere effetti mortali.

La tossicità del monossido di carbonio aumenta con l’aumento dell’anidride carbonica.

I limiti di esposizione considerati sono:

TLV-TWA – 20 ppm (XXXVIII del D. Leg.vo 81/2008).

TLV-STEL – /.

Biossido di carbonio – anidride carbonica (CO2)

È il prodotto naturale dell’ossidazione completa del carbonio. Si può generare dalla respirazione umana o dall’ossidazione di materie organiche; è presente anche nei fumi di saldatura. Non è infiammabile né esplosivo.

Forma

È un gas incolore, inodore e solubile in acqua.

Diffusione nel luogo di lavoro

L’anidride carbonica ha una densità relativa all’aria pari a 1,52 g/m3 si concentra quindi negli strati più bassi dell’aria. Si può concentrare in modo particolare negli ambienti chiusi se non bene areati.

Assorbimento/esposizione

L’assorbimento avviene attraverso il sistema respiratorio.

L’anidride carbonica è da considerarsi un asfissiante. In quanto provoca una diminuzione della concentrazione di ossigeno.

I limiti di esposizione considerati sono:

TLV-TWA – 0.5 % (XXXVIII del D. Leg.vo 81/2008).

Ossidi di azoto (NO2 - NO)

Questi gas si formano tramite ossidazione dell’azoto. Si presentano sovente miscelati fra di loro e quindi la miscela viene denominata gas o vapori nitrosi.

Possono essere presenti nei fumi di saldatura in relazione ai prodotti che vengono utilizzati per effettuare la saldatura.

Forma

La forma in cui si presentano le due sostanze è gassosa.

L’ossido di azoto (NO) è un gas incolore ed inodore e solubile in acqua.

Il biossido di azoto (NO2) è un gas incolore che reagisce con l’acqua formando acido nitrico.

Diffusione nel luogo di lavoro

L’ossido di azoto (NO) ha una densità relativa all’aria pari a 1,037 g/m3 tale differenza rispetto all’aria è minima quindi si considera che questi gas si possano distribuire in ambiente in modo irregolare.

La densità del biossido di azoto è superiore tende quindi a stratificarsi in basso.

Assorbimento/esposizione

L’assorbimento avviene attraverso il sistema respiratorio. Il monossido di azoto ha un effetto leggermente narcotico. Il biossido di azoto è un gas irritante che può determinare, in relazione alla concentrazione e al tempo di esposizione, edema polmonare.

I limiti di esposizione considerati sono:

NO

TLV-TWA – 2 ppm (XXXVIII del D. Leg.vo 81/2008).

NO2

TLV-TWA – 0,5 ppm (XXXVIII del D. Leg.vo 81/2008).

# Metodologia

Per l’elaborazione del documento si eseguono le seguenti valutazioni:

- stima e classificazione del rischio per l’ambiente di lavoro in cui vengono effettuate le saldature in modo da definire le misure di contenimento;

- stima dell’esposizione dei lavoratori per mansioni omogenee in relazione ai limiti TLV-TWA.

La stima e classificazione del rischio per ambiente di lavoro viene effettuata traendo spunto dal modello applicativo proposto dalla Regione Piemonte per la valutazione del rischio chimico del settembre 2003 integrato e modificato nel settembre 2016. Tale modello viene considerato attualmente il più accreditato.

La valutazione dell’esposizione dei lavoratori viene effettuata secondo la metodologia definita dalla norma UNI EN 689/2019 e tenendo conto dei limiti normativi o dei limiti di riferimento ACGIH (American Conference of Governmental Industrial Hygienists), la quale, come è noto, riporta per gruppi di sostanze (chimiche, biologiche) e per agenti fisici i Valori Limite di Soglia (TLV-TWA) ovvero la concentrazione media ponderata nel tempo (8 o 40 ore), alla quale la maggior parte dei lavoratori può essere ripetutamente esposta senza effetti negativi.

La classificazione del rischio per ambiente di lavoro e la valutazione dell’esposizione dei lavoratori vengono effettuate tramite rilievi strumentali mirati.

I valori ottenuti dalle misure vengono confrontati anche con i TLV STEL ovvero con la concentrazione alla quale i lavoratori possono essere esposti continuativamente per un breve periodo di tempo (15 min). Nel caso in cui le sostanze non abbiano un TLV STEL, le escursioni per esposizioni di breve durata possono superare un valore pari a tre volte il TLV-TWA per non più di 30 minuti.

Al fine di poter eseguire la valutazione si è proceduto secondo i seguenti passi successivi.

## Acquisizione dei dati

Al fine di programmare i campionamenti dei fumi di saldatura sono state fornite dalla direzione di cantiere informazioni relative a:

- ciclo lavorativo;

- mansioni e organizzazione del lavoro;

- tipo di saldatura effettuata;

- strumenti e attrezzature utilizzate (tipo di elettrodi, tipo di filo ecc.);

- schede di sicurezza del filo e degli elettrodi utilizzati;

- misure preventivamente adottate;

- DPI messi a disposizione.

## Campionamento

Al fine di verificare le concentrazioni di inquinanti emessi durante le operazioni di saldatura, sono stati effettuati:

- campionamenti di polveri respirabili ed inalabili;

- campionamenti di gas tossici (NO, NO2, CO, CO2).

I campionamenti sono stati eseguiti nel seguente modo:

- campionamenti personali sul saldatore durante lo svolgimento dell’attività di saldatura al fine di verificare l’esposizione del saldatore;

- campionamenti ambientali nell’area dedicata alle operazioni meccaniche al fine di verificare le concentrazioni di inquinanti a cui potrebbero essere esposti indirettamente altri lavoratori;

- campionamenti ambientali in assenza dell’attività di saldatura al fine di verificare le concentrazioni di fondo e l’effettiva incidenza dell’attività di saldatura sugli inquinanti eventualmente riscontrati.

I campionamenti sono stati eseguiti durante l’esecuzione delle saldature secondo la metodologia proposta dalla norma UNI EN ISO 10882, parte 1 e parte 2.

Successivamente sono state eseguite le analisi in laboratorio al fine di verificare la presenza di sostanze potenzialmente pericolose per la salute dei lavoratori.

### Strumentazione utilizzata per il campionamento e le analisi

I campionamenti sono stati eseguiti utilizzando la seguente strumentazione:

- Analizzatore automatico DRAGER X am 8000 con sensori a celle elettrochimiche;

- Pompa a basso flusso per prelievo polveri;

- Membrane in policarbonato diametro 25 mm, porosità 0.8 µm;

- Ciclone GS3 per le polveri respirabili;

- Grembialino conico per le polveri inalabili;

Le determinazioni analitiche sono state eseguite utilizzando la seguente strumentazione:

- Bilancia analitica Sartorius per la pesata delle polveri;

- Spettrofotometro per l’analisi dei metalli.

## Elaborazione dati

### Stima e classificazione del rischio per ambiente di lavoro

Al fine di determinare la classe di rischio dell’attività di saldatura svolta dai lavoratori vengono calcolati tre fattori: fattore gravità, fattore durata e fattore esposizione così come definiti dalle linee guida.

In particolare:

- Fattore gravità: viene individuato sulla base delle frasi di rischio come riportato nelle linee guida;

- Fattore durata: viene determinato sulla base dei tempi di esposizione ad un determinato inquinante;

- Fattore esposizione: viene calcolato nel caso specifico attraverso le misure effettuate “rischio misurato” per fase lavorativa.

Si riportano nella tabella seguente i fattori correlati agli effetti provocati sugli individui, alla durata delle fasi lavorative ed alla condizione operativa.

Tabella 1. Fattori di rischio (linee guida Regione Piemonte).

| Fattore Gravità | / |  | Gravità | Effetti |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | Lieve | Reversibili |
| 2 |  |  | Modesta | Potenzialmente irreversibili |
| 3 |  |  | Media | Sicuramente irreversibili |
| 4 |  |  | Alta | Irreversibili gravi |
| 5 |  |  | Molto Alta | Possibilmente letali |
| Fattore Durata | / |  | Durata | Percentuale orario di lavoro |
| 1 |  |  | Occasionale | <10% |
| 2 |  |  | Frequente | 11-25% |
| 3 |  |  | Abituale | 26-50% |
| 4 |  |  | Continuo | >50% |
| Fattore di esposizione | Rapporti tra valore misurato e TLV in relazione al numero di misure eseguite |  | Esposizione | Condizione operativa |
|  | Rapporto tra valore misurato e TLV | N. di misure eseguite |  |  |
| 0,5 | <1% | >1 | Trascurabile | Altamente protettiva |
| 1 | 1≤5% 5≤10% | 1-2 >2 | Lieve | Altamente protettiva |
| 2 | 5≤10% 11≤25% | 1-2 >2 | Modesta | Protettiva |
| 3 | 11≤25% 26≤50% | 1-2 >2 | Media | Poco protettiva |
| 4 | 26≤50% 51≤75% | 1-2 >2 | Alta | Assai poco protettiva |
| 5 | >51% >75% | 1-2 >2 | Molto alta | Non protettiva |
| NOTA: Quando si effettua più di 1 misura il fattore esposizione va valutato attraverso il valore maggiore. Solo nel caso di un numero di misure superiore o uguale a 6 la valutazione va effettuata attraverso la classe corrispondente al 95° percentile della distribuzione delle concentrazioni rilevate |  |  |  |  |

I 3 fattori calcolati per ogni parametro vengono elaborati al fine di determinare un indice (IR) corrispondente ad una classe di rischio.

IR = P x M

P = f(D, E)

Il parametro P (che rappresenta l’entità di esposizione effettiva del lavoratore all’agente chimico) viene determinato inserendo nella matrice che segue i fattori durata ed esposizione.

Tabella 1. Matrice per la determinazione del fattore P (linee guida Regione Piemonte).

| P |  | DURATA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| ESPOSIZIONE | 0.5 | 1 | 2 | 2 | 2 |
|  | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 |
|  | 1.5 | 3 | 5 | 5 | 6 |
|  | 2 | 4 | 6 | 7 | 8 |
|  | 2.5 | 6 | 8 | 9 | 10 |
|  | 3 | 7 | 9 | 10 | 12 |
|  | 3.5 | 8 | 11 | 12 | 14 |
|  | 4 | 9 | 12 | 14 | 16 |
|  | 4.5 | 10 | 14 | 15 | 18 |
|  | 5 | 11 | 15 | 17 | 20 |

Il prodotto del fattore gravità (M) e del parametro P consente di determinare un indice (classe di rischio) in modo da classificare l’ambiente di lavoro.

Tabella 1. Classificazione del rischio (linee guida Regione Piemonte).

| Classe di rischio | Misure specifiche di prevenzione e protezione |
| --- | --- |
| 1-10 irrilevante | Non necessarie (risultano comunque necessarie le misure generali di prevenzione del rischio - Art. 224 D.Lgs. 81/08) |
| 11-25 Modesto | Necessarie |
| 26-50 Medio | Necessarie |
| 51-75 Alto | Necessarie |
| 76-100 Molto alto | Necessarie |

### Stima dell’esposizione di lavoratori per mansione

I risultati ottenuti dalle misure effettuate vengono associati alle specifiche fasi lavorative durante le quali sono stati eseguiti i campionamenti (vedi tavole allegate).

Considerando la durata media (in minuti) di ciascuna fase lavorativa, viene calcolato il livello di esposizione media giornaliera, come media ponderata per ciascun addetto, così come riportato dall’ACGIH.

I valori di esposizione ottenuti per ciascun inquinante vengono quindi confrontati con i valori di TLV-TWA riportati dalla normativa o dall’ACGIH.

# Acquisizione dati

## Descrizione ambiente di lavoro

Le attività di saldatura sono eseguite principalmente in officina, spazio all’interno del quale sono presenti diverse attrezzature (mola, trapano a colonna, smerigliatrice, ecc) e materiali non esclusivamente impiegati per le attività di saldatura.

## Aspetti organizzativi e cicli lavorativi

{#cicloBlocchi}

{testo}

{#punti}

- {.}

{/punti}

{/cicloBlocchi}

{#conAvanzamento}

{avanzamentoTesto}

Tabella 1. Tempi medi delle operazioni per metro lineare di avanzamento

| Fase lavorativa | Avanzamento con esplosivo – tempi per metro lineare (min) | Avanzamento con martellone – tempi per metro lineare (min) |
| --- | --- | --- |
| {#avanzamento}{fase} | {esplosivo} | {martellone}{/avanzamento} |

{#conProduzione}

{produzioneTesto}

{#produzione}

{.}

{/produzione}

{/conProduzione}

{/conAvanzamento}

## Mansioni

L’attività di saldatura viene svolta dai saldatori che operano all’interno dell’officina e che saltuariamente possono essere chiamati ad effettuare interventi di saldatura in esterno (sul piazzale) o in galleria.

Tabella 1. Mansioni.

| N° | Gruppo o mansione principale | Attività principali |
| --- | --- | --- |
| {#mansioni}{numero} | {nome} | {attivita}{/mansioni} |

## Dati identificativi del medico competente

{medicoCompetente}

## Dati identificativi del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione

{rspp}

## Dati identificativi dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza

{#rls}

{.}

{/rls}

## Misure preventive adottate

Al fine di contenere le esposizioni dei lavoratori ai fumi ed alle polveri prodotte, vengono adottate le seguenti misure preventive:

{#misurePreventive}

- {.}

{/misurePreventive}

{#testiDpi}

{.}

{/testiDpi}

## Campionamento

{#testiCampionamento}

{.}

{/testiCampionamento}

Nella tabella che segue si riportano le determinazioni effettuate per ciascuna fase lavorativa.

Tabella 1. Fasi lavorative e agenti determinati.

| Fase lavorativa e postazione | Determinazioni sulle polveri inalabili | Determinazioni sulle polveri respirabili | Gas |
| --- | --- | --- | --- |
| {#sintesi}{fase} – {postazione} | {inalabili} | {respirabili} | {gas}{/sintesi} |

# Elaborazione dei dati

## Stima e classificazione del rischio per ambiente di lavoro

I dati rilevati e riportati nei rapporti di prova vengono elaborati, secondo il modello proposto dalla regione Piemonte, al fine di classificare il rischio dell’ambiente di lavoro.

Nelle tabelle seguenti vengono calcolati i fattori e i relativi indici di rischio per ciascun agente chimico analizzato.

{#conIRPolveri}

Tabella 1. Calcolo dei fattori e degli indici di rischio (linee guida Regione Piemonte): polveri e metalli.

| Fasi lavorative | Polveri respirabili [mg/mc] | Polveri inalabili [mg/mc] | Ferro [mg/mc] | Rame (resp) [mg/mc] | Rame (inalab) [mg/mc] | Silice [mg/mc] | Manganese (respir.) [mg/mc] | Manganese (inalab.) [mg/mc] | Mansioni maggiormente esposte |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| {#ambientiIRPolveri}{titolo} | {v_polveri_resp} | {v_polveri_inal} | {v_ferro} | {v_rame_resp} | {v_rame_inal} | {v_silice} | {v_mn_resp} | {v_mn_inal} | {mansioniEsposte} |
| TLV-TWA | {tlv_polveri_resp} | {tlv_polveri_inal} | {tlv_ferro} | {tlv_rame_resp} | {tlv_rame_inal} | {tlv_silice} | {tlv_mn_resp} | {tlv_mn_inal} |  |
| Percentuale rispetto al TLV | {pct_polveri_resp} | {pct_polveri_inal} | {pct_ferro} | {pct_rame_resp} | {pct_rame_inal} | {pct_silice} | {pct_mn_resp} | {pct_mn_inal} |  |
| FATTORE ESPOSIZIONE | {e_polveri_resp} | {e_polveri_inal} | {e_ferro} | {e_rame_resp} | {e_rame_inal} | {e_silice} | {e_mn_resp} | {e_mn_inal} |  |
| FATTORE DI DURATA MAX | {d_polveri_resp} | {d_polveri_inal} | {d_ferro} | {d_rame_resp} | {d_rame_inal} | {d_silice} | {d_mn_resp} | {d_mn_inal} |  |
| FATTORE GRAVITÀ MAX | {g_polveri_resp} | {g_polveri_inal} | {g_ferro} | {g_rame_resp} | {g_rame_inal} | {g_silice} | {g_mn_resp} | {g_mn_inal} |  |
| CLASSE DI RISCHIO | {ir_polveri_resp} | {ir_polveri_inal} | {ir_ferro} | {ir_rame_resp} | {ir_rame_inal} | {ir_silice} | {ir_mn_resp} | {ir_mn_inal} |  |
|  | {cl_polveri_resp} | {cl_polveri_inal} | {cl_ferro} | {cl_rame_resp} | {cl_rame_inal} | {cl_silice} | {cl_mn_resp} | {cl_mn_inal} |  |
| {/ambientiIRPolveri} |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

{/conIRPolveri}

{#conIRGas}

Tabella 1. Calcolo dei fattori e degli indici di rischio (linee guida Regione Piemonte): gas.

| Fasi lavorative | NO2 [ppm] | CO [ppm] | NO [ppm] | CO2 [%] | Mansioni maggiormente esposte |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| {#ambientiIRGas}{titolo} | {v_no2} | {v_co} | {v_no} | {v_co2} | {mansioniEsposte} |
| TLV-TWA | {tlv_no2} | {tlv_co} | {tlv_no} | {tlv_co2} |  |
| Percentuale rispetto al TLV | {pct_no2} | {pct_co} | {pct_no} | {pct_co2} |  |
| FATTORE ESPOSIZIONE | {e_no2} | {e_co} | {e_no} | {e_co2} |  |
| FATTORE DI DURATA MAX | {d_no2} | {d_co} | {d_no} | {d_co2} |  |
| FATTORE GRAVITÀ MAX | {g_no2} | {g_co} | {g_no} | {g_co2} |  |
| CLASSE DI RISCHIO | {ir_no2} | {ir_co} | {ir_no} | {ir_co2} |  |
|  | {cl_no2} | {cl_co} | {cl_no} | {cl_co2}{/ambientiIRGas} |  |

{/conIRGas}

## Stima dell’esposizione dei lavoratori per mansione

I dati rilevati e le informazioni sui cicli di lavoro sono utilizzati per stimare l’esposizione dei lavoratori, per mansione.

I livelli di esposizione giornaliera vengono calcolati per il tipo di saldatura effettuata e oggetto di studio del presente documento e confrontati con i limiti normativi o con i limiti di riferimento TLV-TWA.

Le tabelle di esposizione sono riportate in allegato, mentre di seguito si riporta una sintesi dell’esposizione di ciascuna mansione agli agenti chimici analizzati.

Tabella 1. Livelli di esposizione alle polveri e ai metalli.

| N° | MANSIONE | LIVELLO ESPOSIZIONE GIORNALIERA PER MANSIONE |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Polveri respir (mg/mc) | Polveri inalab (mg/mc) | Ferro respirabile [mg/mc] | Silice-[mg/mc] | Rame respir (mg/mc) | Rame inalab (mg/mc) | Manganese respirabile [mg/mc] | Manganese inalabile [mg/mc] |
| {#esposizioni}{numero} | {nome} | {t_polveri_resp} | {t_polveri_inal} | {t_ferro} | {t_silice} | {t_rame_resp} | {t_rame_inal} | {t_mn_resp} | {t_mn_inal}{/esposizioni} |
| LIMITI DI RIFERIMENTO |  | {tlv_polveri_resp} | {tlv_polveri_inal} | {tlv_ferro} | {tlv_silice} | {tlv_rame_resp} | {tlv_rame_inal} | {tlv_mn_resp} | {tlv_mn_inal} |

Tabella 1. Livelli di esposizione ai gas.

| N° | MANSIONE | LIVELLO ESPOSIZIONE GIORNALIERA PER MANSIONE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | NO2 [ppm] | CO [ppm] | NO [ppm] | CO2 [%] |
| {#esposizioni}{numero} | {nome} | {t_no2} | {t_co} | {t_no} | {t_co2}{/esposizioni} |
| LIMITI DI RIFERIMENTO |  | {tlv_no2} | {tlv_co} | {tlv_no} | {tlv_co2} |

# Conclusioni

In applicazione al Titolo IX, Capo I del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., è stata effettuata una campagna di monitoraggio al fine di valutare il rischio ed i livelli di esposizione ai fumi di saldatura per i lavoratori operanti nel cantiere {denominazione}.

## Classificazione del rischio per ambiente di lavoro

Utilizzando il modello di calcolo proposto dalle linee guida della Regione Piemonte vengono individuate, per ciascuna mansione (ambienti in cui lavora secondo la giornata tipo), le seguenti classi di rischio.

Polveri e metalli

{#classiMansioni}

Tabella 1. Individuazione delle classi di rischio per polveri e metalli: {mansione}.

| Mansione: {mansione} |  |  |
| --- | --- | --- |
| Classe di rischio | Inquinante | Misure |
| {#polveri}{classe} | - {inquinanti} | {misure}{/polveri} |

{/classiMansioni}

Gas tossici

{#classiMansioni}

Tabella 1. Individuazione delle classi di rischio per gas tossici: {mansione}.

| Mansione: {mansione} |  |  |
| --- | --- | --- |
| Classe di rischio | Inquinante | Misure |
| {#gas}{classe} | - {inquinanti} | {misure}{/gas} |

{/classiMansioni}

{#conclusioniAgenti}

{.}

{/conclusioniAgenti}

## Esposizione dei lavoratori per mansione

{#conclusioniMansioni}

{.}

{/conclusioniMansioni}

# Piano di contenimento dei rischi

{#piano}

{testo}

{#sotto}

- {.}

{/sotto}

{/piano}

# Indice delle revisioni e delle integrazioni

| Rev | Integr | Data | Descrizione | Redatto | Verificato | Approvato |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| {#revisioni}{rev} | {integrazione} | {data} | {descrizione} | {redatto} | {verificato} | {approvato}{/revisioni} |

ALLEGATO 1

TABELLE DI SINTESI DEI LIVELLI DI ESPOSIZIONE DEI LAVORATORI AI FUMI DI SALDATURA

{#tav}

| TAV. {numero}A MANSIONE: | Cantiere {denominazione} – polveri e metalli |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| {nome} |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fasi lavorative | Tempo di esp.ne [min] | Polveri in frazione respirabile [mg/mc] | Polveri in frazione inalabile [mg/mc] | Ossidi di Ferro [mg/mc] | Rame inalabile [mg/mc] | Rame respirabili (mg/mc) | Silice [mg/m³] | Manganese respirabile [mg/mc] | Manganese inalabile [mg/mc] |
| {#righe}{fase} | {minuti} | {v_polveri_resp} | {v_polveri_inal} | {v_ferro} | {v_rame_inal} | {v_rame_resp} | {v_silice} | {v_mn_resp} | {v_mn_inal}{/righe} |
| LIVELLO DI ESPOSIZIONE GIORNALIERO | {minutiTotali} | {tot_polveri_resp} | {tot_polveri_inal} | {tot_ferro} | {tot_rame_inal} | {tot_rame_resp} | {tot_silice} | {tot_mn_resp} | {tot_mn_inal} |
| LIMITE TLV-TWA | - | {tlv_polveri_resp} | {tlv_polveri_inal} | {tlv_ferro} | {tlv_rame_inal} | {tlv_rame_resp} | {tlv_silice} | {tlv_mn_resp} | {tlv_mn_inal} |

| TAV. {numero}B MANSIONE: | Cantiere {denominazione} – gas |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| {nome} |  |  |  |  |  |
| Fasi lavorative | Tempo di esp.ne [min] | NO 2 [ppm] | CO [ppm] | CO₂ [%] | NO [ppm] |
| {#righe}{fase} | {minuti} | {v_no2} | {v_co} | {v_co2} | {v_no}{/righe} |
| LIVELLO DI ESPOSIZIONE GIORNALIERO | {minutiTotali} | {tot_no2} | {tot_co} | {tot_co2} | {tot_no} |
| LIMITE TLV-TWA | - | {tlv_no2} | {tlv_co} | {tlv_co2} | {tlv_no} |
| LIMITE TLV-STEL | - | {stel_no2} | {stel_co} | {stel_co2} | {stel_no} |

{#nonUltima}
{/nonUltima}

{/tav}

ALLEGATO 2

RAPPORTI DI PROVA